# 第1章 WICED Wi-Fi 概览

## 目标

在完成本章的培训后，你会对WICED生态系统的各个组件有一个总体了解，包括芯片，模组，软件，文档，支持架构和开发板。你需要在你的电脑上安装WICED Studio，并理解如何在开发板上对已有项目进行编译。

## 时间：1小时

## 基础知识

### WICED Studio SDK 概览

#### SDK 初探

WICED软件开发工具被称作“WICED Studio”，它基于Eclipse。在安装完成后，系统会询问你要使用哪一个平台。本课我们将使用43xxx_WiFi。如果你选择了其它平台也不用担心，稍后可以轻易的改回来。

WICED Studio默认安装在C:/Users/<UserName>/AppData/Local/WICED。同时，SDK工作空间(Workspace) 默认为C:/Users/<UserName>/My Documents/WICED/WICED-Studio-<version>/43xxx_Wi-Fi。工作空间是用户创建项目的地方。请注意每一个版本的WICED Studio都会创建一个新的SDK工作空间。如果你安装了一个新版本的WICED  Studio，你的项目仍然保存在之前的工作空间里面，你可以把它们拷贝到新版本WICED Studio建立的工作空间里面去。

安装完成后，你可以在Start > All Programs > Cypress > WICED-Studio里启动WICED Studio。当你第一次启动WICED的时候，如下图所示：

主要的窗口包括：

- File Editor

- Project Explorer

- Make Target

- Console

- Help

可以在界面上方的红框里进行平台的选择切换。

如果你不小心关闭了一个窗口，可以通过下面的步骤恢复：

- 选择 Window > Reset Perspective

  - 注意：默认是C/C++的perspective。如果你想打开其它的perspective，可以点击整个界面右上角的图标，或者Window > Open perspective.

- 选择 Window > Show View > Make Target

- 选择Window > Show View > Other… > Help > Help

- 拖动窗口到你想要的位置

#### Project Explorer

在Project Explorer中展开43xxx_Wi-Fi，如下图所示：

注意：在SDK工作空间文件夹里也可以找到上面这些文件。

README.txt 包含了SDK的基本信息，它会在SDK首次启动时自动打开。Project Explorer 中其它的文件夹包括：

##### Apps

Apps 文件夹包含所有的示例项目和用户自己创建的项目。这些示例项目为数众多，并被归入不同的文件夹。经常用到的有：

- snip: 这些都是简单例程，用来演示某一个典型的特性。例如：

  - snip/gpio 演示用 GPIO 接收按键和LED信息。

  - snip/scan 每5秒扫描一次WiFi接入点信息并在终端窗口显示。

- demo: Demo包含更复杂和完整的演示例程。例如：

  - demo/temp_control 演示了如何读取和上报温度的例程。

  - demo/bt_smartbridge 演示了蓝牙到WiFi的桥接例程。

- test: 这些是测试和通用程序(utility programs)，例如一个扫描和连接到WiFi接入点的控制台。

  - test/console 在终端窗口提供控制台应用，在控制台中键入“Help”可以得到所有命令的列表。

##### Doc

Doc文件夹包含所有文档。其中API.html描述了所有WICED API的功能。建议用IE浏览器浏览这个文档，比在WICED Studio里看要容易些。打开API.html后如下图所示，你可以输入关键字进行搜索。例如输入“wiced_gpio”后就会列出所有和控制IO相关的WICED API。

注意：有时候搜索过程中会发生死机现象，请重启浏览器。

##### Platforms

Platform文件夹包含不同开发板（硬件平台）的信息。项目都是跑在某一特定的硬件平台上的。本次我们使用BCM94343W_AVN开发板，它没有默认安装在Studio里面，下一章我们会介绍如何把它的平台文件拷贝到Platform。你也可以在Plarform里创建你设计的硬件文件，我们会在第2章里讲解。

##### Libraries

Libraries文件夹包含各种各样的库文件。例如文件系统的库文件，U8G图形显示库文件。我们会在第4章讨论。

##### Resources

Resources 文件夹是存放你的应用所需文件的地方。例如，你的应用包含网络服务器（Web Server），这个服务器用到的html文件会被放置在Resources文件夹下apps/https_server 里面。

### 文档系统概览

#### SDK里的文档

之前讨论过，Doc文件夹里包含了各种文档。除了API指南还有快速上手指南QSG (Quick Start Guide)，如何使用DCT (Device Configuration Tables), FLAC (Free Lossless Audio Compression)文档和OTA更新文档等等。文档列表如下图所示：

#### 网上的文档

登录“www.cypress.com > Design Support > WICED IoT Community” 你会进入下面的界面。 (直接链接：https://community.cypress.com/welcome):

点击WICED WiFi进入下面的界面。在里面你可以下载WICED Studio，购买开发板，提出问题并寻找答案。

### WICED SDK架构概览

### WIFI概览

| IEEE Standard | Mbits/s | Freq GHz | # Chan | Chan Width MHz | MIMO | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11 | 2 | 2.4 | 14 | 22 | - |  |
| 802.11b | 11 | 2.4 | 14 | 22 | - | Same as 802.11 with new coding scheme |
| 802.11a | 54 | 5 | 22 | 20 | - | New coding scheme OFDM + 5GHz |
| 802.11g | 54 | 2.4 | 14 | 22 | - | New coding scheme OFDM |
| 802.11n | 600 | 2.4 5 | 14 22 | 20/40 | 4 | MIMO=Multiple Antennas 4 streams of 150Mbits/s |
| 802.11ac | 3600 | 5 | 22 10 5 1 | 20 40 80 160 | 8 | 433Mbits/s per stream Beam forming directional |

### WiFi芯片概览

| Device | Key Features | Notes |
| --- | --- | --- |
| BCM43362 | - Single band 2.4GHz - 1x1 11n - Modules paired w/ STM32F205 and STM32F411 | Recommend new designs with 43364 |
| BCM4390 | - Single band 2.4GHz - 1x1 11n | Recommend new designs with BCM43903/7 Black Box Only |
| BCM43340 | - Dual band combo 2.4GHz and 5GHz, 1x1 11n - BT4.1/BLE | Currently only production dual band combo in single chip for WICED RTOS SDK |
| BCM43364 | - Single band 2.4GHz, 1x1 11n - Next Gen BCM43362 | Lower power and cost compared to BCM43362 |
| BCM4343W | - Single band combo 2.4GHz - BT4.1/BLE | Lower cost and power compared to BCM43340 |
| BCM43903 | - Single band 2.4GHz , 1x1 11n - SOC w/ ARM CR4 160Mhz - 1MB on chip RAM - Secure OTP and HW crypto engine | Lower cost solution for White Box High end Black Box features |
| BCM43907 | - Dual band 2.4 and 5GHz, 1x1 11n - SOC w/ ARM CR4 320Mhz - 2MB on chip RAM - Secure OTP and HW crypto engine | Ideal solution for White Box Multiple low power modes |

### 模组概览

### 开发板概览

#### Cypress BCM94343WWCD1_EVB Evaluation and Development Kit

- Wi-Fi + BLE combo kit (BCM4343W)

- 512kB Flash, 128kB SRAM, 8Mb SPI Flash

- 2 User Buttons, 2 User LEDs

- Thermistor

- USB JTAG Programmer/Debugger

#### Avnet BCM4343W IoT Starter Kit

- Wi-Fi + BLE combo kit (BCM4343W)

- 512kB Flash, 128kB SRAM, 8Mb SPI Flash

- 1 User Button, 2 User LEDs

- Ambient Light Sensor

- Arduino Compatible Headers

- USB JTAG Programmer/Debugger

#### Adafruit Feather

- Wi-Fi kit (BCM43362)

- 128kB Flash, 16kB SRAM, 16Mb SPI Flash

- Programmable using Arduino IDE

- USB Bootloader

#### Electric Imp

- Wi-Fi kit (IMP003- BCM43362, IMP005 – BCM43907)

- Programmable using imp IDE

#### Inventek

ISM43362-M3G-EVB

- Wi-Fi Kit (BCM43362)

- 2 User Buttons, 2 User LEDs

- Thermistor

- USB JTAG Programmer/Debugger

ISM43340-M4G-EVB

- Wi-Fi & Bluetooth Combo Kit (BCM43340)

- 2 User Buttons, 2 User LEDs

- Thermistor

- USB JTAG Programmer/Debugger

ISMART Arduino Shield

- Wi-Fi, Bluetooth, NFC Combo (BCM43362)

- Arduino stackable shield

ISM43340-L77-EVB

- Wi-Fi & Bluetooth Combo Kit (BCM43340)

- Wi-Fi over SDIO

- Bluetooth over UART

- Micro-SD Connector

#### Particle Photon

- Wi-Fi kit (BCM43362)

- 1MB Flash, 128kB SRAM

#### SparkFun with Particle Photon Module

- Wi-Fi kit (BCM43362)

- 1MB Flash, 128kB SRAM

- Arduino Compatible Headers

## 练习

### 01 建立论坛帐户

- 登录https://community.cypress.com/welcome

- 如果你已经有帐号，点击右上角 “Log in”并登录

- 如果还没有帐号请现在注册申请

- 登录后请点击 “WICED Wi-Fi” 图标

- 点击 “Forums” 按钮

- 浏览论坛文章并找到一个你感兴趣的话题

### 02 打开文档

- 在WICED Studio里或者通过浏览器打开API.html文档。