# 第 5 章：连接到接入点(AP)

## 目标

本章最后，您将了解到以 Wi-Fi Station(STA)模式运行和连接 Wi-Fi 接入点 (AP) 这两部分的基本原理。您将初步了解 TCP/IP 网络协议栈，并对网络协议栈的开放系统互连(OSI)参考模型的前三层（即物理层、数据链路层和网络层）有一个基本理解。您还将了解用来处理连接和加密的 Wi-Fi 数据链路层。最后，您会了解到一些 IP 网络方面的基础知识（地址、网络掩码）以及 WICED 设备配置表(DCT，Device Configuration Table) 的作用。

最重要的是，您将能够利用 WICED 将物联网 (IoT) 设备连接到 Wi-Fi 网络。

## 时间：1½ 小时

## 基础

### TCP/IP 网络协议栈

几乎所有复杂系统都是将系统分层，以便管理整体复杂性。“网络协议栈”,或更准确地说，“TCP/IP 网络协议栈”正是这种层级系统，可通过多种网络介质(Wi-Fi、以太网等)实现可靠通信。每层都将本层用户与复杂的下一层隔离开，并简化与上一层的通信。您可能听说过 OSI 网络模型 ，这是另一种描述网络层的类似方法；然而，用 TCP/IP 模型来想象 IP 网络要更容易一些。

每层都获取上一层的输入，然后再将信息嵌入本层的一个或多个协议数据单元(PDU, Protocol Data Units)中。PDU 是特定层的数据基元单元：例如数据链路层获取 IP 包，并将其分成 1 个或多个 Wi-Fi 数据链路层数据帧。物理层接收数据链路层数据帧，并把它们分成比特位。

| 层 | 协议 | 协议数据单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5层 应用层 | DNS、DHCP、MQTT、 HTTP等。 | 数据 | 应用层下面的几个层可提供交换有用数据的机制。应用层是用来在设备中做有用操作的实际协议，例如 HTTP（获得或发送数据），DNS (由名称找到 IP 地址)，MQTT (发布或订阅)等。 |
| 第 4 层 传输层 | TCP UDP | (TCP) 分段 (UDP) 数据报 | 经过纠错检查的可靠、有序字节流 – 可将其想象成计算机之间的管道或者电话呼叫。 不可靠的无连接数据报流(数据包) – 可将其想象成把信件投到邮局，但在对方确认之前无法知道对方是否收到信件，而且不能保证递送顺序。 |
| 第 3 层 网络层 | IP | 数据包 | IP 网络可利用源和目标 IP 地址向互联网上的任意位置发送和接收 IP 数据包。IP 层处理数据包的寻址和路由。 |
| 第 2 层 数据链路层 | 802.11 MAC | 帧 | 帧是网络中的传输基元单元。每个帧都不大于数据的最大传输单元 (MTU，Maximum Transmission Unit)，主要取决于每个数据链路层。来自上面几个层的所有数据都被数据链路层分成数据帧。 将比特位转换成未加密的帧。这个层只在局域网通信 |
| 第 1 层 物理层 | 802.11(a,b,g,n,ac) | 比特位 | 通过 Wi-Fi 射频发送和接收比特流；处理载波接入和网络介质的仲裁。 |

### (物理/数据链路) Wi-Fi 基础

Wi-Fi 网络有两个端：端站（Station，例如物联网设备）和接入点（Access Point，例如无线路由器）。为了使端站连接到 Wi-Fi 接入点，它必须具有以下信息：SSID 和加密方案。WICED 芯片负责选择合适的频带和频道。此外，为了发送数据，所有 Wi-Fi 数据链路帧都用源和目标 MAC 地址进行标记。

SSID（无线网络的名称）

SSID 是服务集标识符（Service Set Identifier）的简称。SSID 是网络名称，包含 0-32 个字节（也称为八位位组（octet），与 8 位字节一样，但该称呼因种种原因销声匿迹，不过网络界的人士还是这样称呼它们）。这个名称不一定是人类能读懂的（例如 ASCII），但由于它是未编码字节，因此严格区分大小写（要注意）。

频带（2.4GHz 或 5GHz）

Wi-Fi 射频根据 Wi-Fi 网络类型 (a、b、g、n、ac、ax) 和工作模式使用不同的调制方案对 1 和 0 编码。编码类型对 IoT 应用是透明的，因为芯片、射频和固件会对此进行虚拟化。然后，数据被发送到 2.4GHz 或 5GHz 频带（使用哪一个频带是很重要的）。注意，5GHz 频带吞吐量更高，时延更短，但范围较小，而 2.4GHz 频带正好相反。

频道数

可用频道数与频带(2.4GHz)和地理位置有关。FCC 管理着将哪个频道和频带用于世界上不同的工作区域。在 Wi-Fi 层，通过设置country-code来配置在某区域可用的频道。2.4GHz 非常简单，有频道 1-14，而频道 1-11 在全世界可用。5GHz 具有区域性，监管机构（例如 FCC）会根据您所在的区域强制规定可使用哪个频道。

然而，从端站角度讲（也就是本课内容）这些都无所谓，因为当您试图加入 SSID 时，WICED SDK 会扫描所有通道以寻找正确的 SSID。

加密 (Open、WEP、WPA、WAP2)

为了保证 Wi-Fi 网络的安全性，经常使用数据链路层加密。网络加密的类型为：Open（即无安全性）；无线等效加密(WEP，Wireless Equivalent Privacy)，不是完全安全（但对于有些有限传统应用来说可以使用）；Wi-Fi 保护访问 (WPA，WiFi Protected Access) 和 WPA2（基本已经取代了 WPA），必须支持 WPA2 才能在产品上使用 Wi-Fi 徽标。有两个版本的 WPA1/2：一个称为“个人”或“预共享秘钥”(PSK，Pre Shared Key)；另一个称为“企业（Enterprise）”。

WEP 和 WPA PSK 都使用密码（称为秘钥）来加密数据。不建议 WEP 加密方案，因为很容易破解（例如使用 Wireshark 和 AirSnort 这样的工具破解）。WPA 的 PSK 秘钥方案则非常安全，因为它使用 AES（Advanced Encryption Standard）。然而，共享秘钥是一种令人头痛的不安全过程，因为每个人都有相同的秘钥。为了解决秘钥分配问题，大部分企业网络解决方案使用 WPA2 Enterprise，该方案使用 RADIUS 服务器来单独处理每个端站的身份验证。

企业级安全是物联网市场要面对的危机问题，也是 WICED 的差异化特性– WICED 能自动为您解决这个问题！

媒体访问控制(MAC)地址

Wi-Fi MAC 地址是一串唯一的 48 位数字，包含 OUI（Organizationlly Unique ID）和端站 ID。MAC 地址的前三个字节是 OUI 字段，是 IEEE 分配给制造商（例如赛普拉斯）的唯一标识。为使数据链路层能发送数据帧，必须为数据帧添加源和目标 MAC 地址。网络上的其他设备只可将帧发送到能寻址到的协议栈的更高层。记住，数据链路层对于更高的层（例如 IP 层）一无所知。最后，最高有效字节的最高有效位（例如 47 位）指定多播（组）地址；全部位为1 的专用地址（例如 ff:ff:ff:ff:ff:ff）是广播地址（发送到每个人）。

数据链路层需要找出特定 IP 地址的 MAC 地址，以便在 Wi-Fi 网络上将其发送出去。为了找出这个映射，需要用到地址解析协议 (ARP，Address Resolution Protocol)。

ARP

每个设备中都有一个 ARP 表，表中包含 MAC 地址到 IP 地址的映射。为了发现 IP 地址的 MAC 地址，需要将“ARP 请求”广播到整个网络。连接到网络的所有设备都会监听 ARP 请求。如果听到一个 ARP 请求中包含自己的 IP 地址，就要用自己的 MAC 地址进行回复。这样，双方都要把信息添加到各自的 ARP 表（其实，如果您听到其他 ARP 请求，您也可更新表格）。这个方案的优势在于如果您发送 ARP 请求的 IP 地址不在您的本地网络上，那么路由器会用它的 MAC 地址进行回复（下部分我们将介绍该主题）。

### IP 网络

互联网是一个互连的 IP 网络的网格。云是您的网络能访问到的互联网的所有部分，也表示互联网上能连接到网络的服务器。

互联网上所有设备都有一个合法的 IP 地址 ，并属于一个由网络掩码定义的 (IP) 网络。路由器是连接 IP 网络的设备，能够从一个网络获取 IP 数据包，并将数据包转发到下个正确的网络。这是一项复杂的任务，超出了本课程的范畴，不过这也是思科价值 1510 亿美元的原因所在。本课的目的是让您知道，一旦连接到网络，您的数据包就会变魔术似的传送到另一端。

IP 地址是唯一识别 32 位的设备，通常表示为用句号分隔的四个十六进制字节。例如 192.168.15.7。IP 地址分成两个部分：网络地址（前 x 个位）和客户端地址（最后 32-x 个位）。网络掩码定义网络/客户端的分割。例如 192.168.15.* 的网络掩码为 255.255.255.0

IP 网络（有时称为 IP 子网络）是共享相同网络地址的设备的集合，例如 192.168.15.* （网络掩码 255.255.255.0）上的所有设备是同一 IP 网络的全部组成部分。

通常，物联网类型的设备的 IP 地址由动态主机控制协议 (DHCP，Dynamic Host Control Protocol) 服务器进行动态分配。要动态分配 DHCP 地址，首先要发送一个请求 IP 地址的 L2 广播数据报(DHREQUEST)。当 DHCP 服务器听到请求，就会用所需的信息进行回复。DHCP 集成到 WICED 中，当启动时能够自动处理信息交换。

### 设备配置表 (DCT，Device Configuration Table)

设备配置表是 WICED 闪存的一部分，采用预定义的格式，可用来存储有关系统的基本信息（客户端 AP SSID、客户端 AP 密码等）。它还可用来存储应用信息。DCT 被 WICED 固件用来“做正确的事”。例如，wiced_network_up() 可从 DCT 读取网络信息，并连接到指定网络。

该表在make process过程中建立，并与应用一起写入闪存。DCT 也可由您的应用修改（和写入）。

当构建 WICED App 时，既可以使用默认的 DCT，也可以定制一个完整的 DCT 或定制其中一部分。为了预先配置 DCT 表的Wi-Fi部分，您需要使用正确的 #defines 创建一个 .h 文件（通常称为 Wi-Fi_config_dct.h）。然后，需要将“WI-FI_CONFIG_DCT_H := Wi-Fi_config_dct.h”添加到生成文件（makefile），以创建定制 DCT。

您可以在目录 “include/default_Wi-Fi_config_dct.h”下获得该文件的模板

设备可在三种模式下运行，如上表中所示：配置 AP（4-7 行），Soft AP (10-13)，客户端模式（17-23 行）。还可以有多个网络接口并支持 Wi-Fi 和以太网（第 26 行）。配置 AP 模式下的设备允许其他设备与之相连，以通过 Wi-Fi 执行 WICED 系统的配置。Soft AP 模式下的设备可以作为正常的Wi-Fi 接入点。客户端模式的设备会作为端站连接到已有的 Wi-Fi 网络。本章我们只涉及客户端模式，因此只需使用 17-23 行。

要找到 #defines 的定义（或可能的定义），您可以高亮选定，右键点击，并选择“Open declaration”。例如，如果打开“WICED_SECURITY_OPEN”的声明，它会把您带到：

WICED SDK 提供一个预定义结构，该结构映射到闪存中的 DCT（在 WICED/platform/include 文件夹中的platform_dct.h 文件中）。

从上表中看出，DCT 被分成多个段，例如 platform_dct_Wi-Fi_config_t 包含有关 Wi-Fi 配置的信息，诸如已知接入点等。

“stored_ap_list”条目是“wiced_config_ap_entry_t”类型的数组。数组的第一个元素（即索引 0）包含接入点（连接作为客户端的 STA）的信息。该结构类型如下所示：

结构中的第一个条目(wiced_ap_info_t)包含客户端要连接的接入点的详细信息：

最后，这个结构中的很多条目也是结构类型。查看每个结构的定义，以了解其包含什么值。

DCT 可能在应用处理器的闪存中（如果处理器有内部闪存），或者存在于连接到 Wi-Fi 芯片的串行闪存中。为从 DCT 中读取数据，需要调用 wiced_dct_read_lock() 函数；该函数将 DCT 读入 RAM 缓存，然后您可对其进行修改并使用 wiced_dct_write() 函数写回到闪存。

为 wiced_dct_read_lock() 调用提供一个指针指向空结构的指针，这个空结构将用 DCT Wi-Fi 数据填充。结构的类型取决于您想读取 DCT 的哪个段（对 wiced_dct_read_lock() 函数，段是一个参数）。例如，您想读取 DCT_WIFI_CONFIG_SECTION，那么指针类型就是 platform_dct_Wi-Fi_config。

您可以在 wiced_dct_common.h 文件中找到段名列表，该文件位于 WICED/platform/MCU 里面。以下是可用的段：

处理完 DCT 的 RAM 副本后，需要调用 wiced_dct_read_unlock() 函数释放它。

如果闪存是“内部的”，可由处理器直接访问，您可以在调用 wiced_dct_read_lock() 时将可写参数设为False，这样 wiced_dct_read_lock() 会为您提供一个指向闪存的指针而不是在 RAM 中做一个副本。仅当只读 DCT 时才能这样做。也就是说，如果您想向 DCT 中写入内容，那么可写参数必须设为Ture。

DCT函数的文档位于Components->WICED->Application Framework->DCT

### WICED Wi-Fi SDK

为了连接到 Wi-Fi 网络，必须调用 wiced_network_up() 函数。这个 API 调用有三个参数：要使用的网络接口；获得 IP 地址等所使用的方法；要使用的静态 IP 参数（或 NULL）。这是 WICED 文档中的对这个API的描述：

wiced_interface_t 用于指定使用哪个网络接口。WICED-SDK 支持同时使用多个网络，例如 Wi-Fi 和以太网。为查看定义内容，我转到 SDK 中的 wiced_interface_t 定义（高亮选定，点击右键，选择“Open Declaration”）。本课程中，我们始终使用 WICED_STA_INTERFACE，这意味着我们总是作为端站（即客户端），不会作为接入点(Access Point)。

wiced_network_up() 调用中的下一个参数是关于如何配置网络，意味着如何指定 IP 地址、网络掩码、路由器等。您可以静态设置或者使用 DHCP。WICED SDK 可以打开设备内的 DHCP 服务器，以服务来自整个网络的 DHCP 请求。如果作为接入点，这个功能可以派上用场。不过在本课程中，我们使用 “WICED_USE_EXTERNAL_DHCP_SERVER”，这样您可从 DHCP（在本课程的路由器中运行）获取 IP 信息。以下是此种方法的截屏：

如果不使用 DHCP，则需要通过传递一个名为 wiced_ip_setting_t 的结构来静态指定 IP 网络参数。

### WICED_RESULT_T

整个 WICED SDK 中，很多函数都返回一个值，告诉您发生了什么。返回值的类型为“wiced_result_t”，这是个巨大的枚举类型。返回的值里包括 WICED_SUCCESS、WICED_PENDING 和 WICED_ERROR。如果观察 wiced_result_t，您无法看到这些值，因为枚举类型是分层构建，便于维护。这里是层级结构的顶层：

通过右键点击可以查看子列表。也就是说，如果您点击 WICED_RESULT_LIST，您会看到所有 “WICED_”形式的枚举。那么，对于成功的命令，您会看到 “WICED_SUCESS”。

### 文档

网络管理函数的相关文档在 WICED SDK 文档中，位于Components->Management->Network Management。

用来与原始 IP 网络连接的函数在Components->IP Communication->Raw IP。

此外，doc 目录中有个名为 WICED-DCT.pdf 的文档，包含 DCT 的介绍。

### 导引器(Introducers)

导引器是一个用来将物联网设备连接到网络的方法。也就是，它们需要知道连接到哪个 Wi-Fi SSID，使用什么密码，使用什么加密秘钥等等。解决这个问题的方法有几种，包括：

- 使用蓝牙连接到物联网设备，然后使用手机 App 配置设备。

- 使用 USB 或串行连接方法将物联网设备连接到计算机，然后用计算机应用程序配置设备。

- 使用物联网设备上的 web 服务器启动一个 Wi-Fi 接入点，然后用计算机或手机连接到物联网设备。DCT 的设备配置部分就是用于这个目的。

- 用所需的信息对设备进行预先编程。

WICED 支持所有这些方法。为了简便起见和节省时间，本课程中我们主要使用预先编程法。后续章节中的一些实例使用物联网设备上 web 服务器的 Wi-Fi 接入点。其他每种方法都会在 SDK 配套提供的实例应用中进行演示介绍。

## 练习

### 01 创建一个连接到开放式网络的 App，连接失败时红色 LED 闪烁，连接成功时绿色 LED 闪烁

- 建立名为 05 的新文件夹和名为 01_attach_open 的子文件夹（或者复制一个以前的项目，例如模板）。

- 将模板 default_Wi-Fi_config_dct.h 复制到应用程序文件夹中（从步骤 1），并命名为 Wi-Fi_config_dct.h。

  - 提示：记住它在 include 目录中。

- 修改 Wi-Fi_config_dct.h。

  - 提示：网络名和密码在手册的封底上。

- 创建和编辑makefile（别忘了添加 #define for WI-FI_CONFIG_DCT_H）。

- 创建和编辑 01_attach_open.c（使用 wiced_network_up() 函数读取 DCT，并启动网络）。

- 检查错误代码，并做正确闪烁。

  - 提示：使用串行终端模拟器在设备引导和连接时查看来自设备的消息。

### 02 连接到 WPA2 AES PSK 网络

- 复制练习(01)并修改 DCT，以连接到 WPA2 AES PSK 网络。

  - 提示：网络名和密码在手册的封底上。

### 03 打印网络信息

- 复制练习 (02) 并添加函数，以打印网络信息：

- 您的 IP 地址 (wiced_ip_get_ipv4_address)

- 网络掩码 (wiced_ip_get_netmask)

- 路由器网关 (wiced_ip_get_gateway_address)

- IP 地址 www.cypress.com (wiced_hostname_lookup)

- 设备的 MAC 地址 (wwd_Wi-Fi_get_mac_address)

  - 提示：查看 API 指南部分“Components > IP Communication > Raw IP 和 Components > IP Communication > DNS lookup”。

  - 提示：地址（IP 地址、网络掩码、网关和 Cypress.com）以 wiced_ip_address_t 类型的结构返回。结构中元素（名为 ip.v4）是一个 uint32_t，包含以 4 个十六进制字节表示的 IPV4 地址。您可以单独屏蔽每个字节，以十进制值打印出来，并用点号分开，获得常见格式。例如，网络掩码 255.255.255.0 以 0xFFFFFF00 返回。

  - 提示：MAC 地址以 wiced_mac_t 类型的结构返回。此结构包含一个名为八位位组 (octet) 的元素。这是一个含有 6 个字节的数组。可以打印这些字节并用“：”分开，以便用典型格式查看 MAC 地址。

### 04（高级）创建一个可在两个不同 SSID 之间切换的应用

- 从练习 (03) 复制项目。

- 创建一个函数，该函数可打印 SSID/密码以及当前在 DCT 中存在的安全信息。

- 创建一个函数，使函数的输入为 ( char* ssid, char* passphrase, wiced_security_t security )，而且函数可通过执行以下步骤将该信息写入 DCT：

  - 关闭网络 (wiced_network_down())。

  - 用其他网络的信息编写 DCT：

    - 使用 wiced_dct_read_lock() 获取当前结构。

      - 提示：要写入值，必须将 ptr_is_writable 参数设为 WICED_TRUE。

    - 更新所需的信息。

      - 提示：对于字符串形式的值（即 ssid 和密码）：

        - 使用 strcpy() 将值复制到 RAM 缓冲器。

        - 要确保更新结构中的字符串长度（可使用 strlen() 找到字符串的长度）。

    - 使用 wiced_dct_write() 更新闪存中的 DCT。

    - 使用 wiced_dct_read_unlock() 释放内存。

      - 提示：ptr_is_writable 参数必须匹配相应的 wiced_dct_read_lock() 函数调用。

    - 提示：请见实例项目 snip/dct_read_write。

  - 重启网络 (wiced_network_up())。

- 使用控制台作为输入。当用户按‘0’或‘1’时，在网络 0/1（例如 0=WA101WPA 与 1=WA101OPEN ）之间切换。如果用户按‘p’，调用步骤 (1) 中编写的打印函数。

  - 提示：复习第 2 章的 UART 接收练习。

- 更改所选的网络，然后重启或复位电路板；注意它会以新的 SSID 开始，因为新设置已保存在 DCT 中。

## 推荐阅读

[1] 《TCP/IP详解,卷1：协议》 W.R.Stevens, ISBN 0201633469 – 也被誉为网络权威书籍，如果选一本书来学习 TCP/IP 网络，非它莫属！

[2] 《UNIX网络编程》– W.R.Stevens, ISBN 01394 – 如果您想学习 BSD Socket 编程，这是不二之选——最佳参考书，当今所有网络软件的基础。

[3] RFC 1122 – “互联网主机要求 – 通信层”；互联网工程任务组(IETF) - https://tools.ietf.org/html/rfc1122

[4] RFC 826 – “以太网地址解析协议”；互联网工程任务组(IETF) - https://tools.ietf.org/html/rfc826

[5] RFC 153 – “动态主机配置协议”；互联网工程任务组(IETF) - https://tools.ietf.org/html/rfc1531